Université Mohammed Khider, BISKRA															A.U.: 2020/2021

Département de génie électrique

Filière d'électronique. Master 1 électronique des systèmes embarqués

TP N°03 : Réseau Profibus Maître-Esclave

Profibus DP

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Slave

Intelligent slave

1- créer un nouveau projet

2- Insérer et configurer une station s7-300 (Slave)

3- Configurer la station créée « Slave » (S7-300)

3-1- Double-clic sur « Matériel »

3-2-Dans la fenêtre « HW Config » :

SIMATIC 300   RACK-300  Profilé support

SIMATIC 300   PS-300  PS 307 10A 	 (position 1 dans RACK)

SIMATIC 300   CPU-300  CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0  V2.0 	(position 2 dans RACK)

Dans la fenêtre « Propriétés - Interface PROFIBUS DP » : Adresse = 3  ok

Ajouter des entrées/sorties :

Entrées TOR : SIMATIC 300   SM-300  DI-300  DI16xDC24V

Sorties TOR : SIMATIC 300   SM-300  DO-300  DO16xDC24V/0.5A

Entrées analogiques : SIMATIC 300   SM-300  AI-300  AI2x12Bit

Sorties analogiques : SIMATIC 300   SM-300  AO-300  AO2x12Bit

Configurer la station S7-300 en tant qu’esclave DP :

Configurer les entrée/sorties

Configurer PROFIBUS DP

Enregistrer et compiler ensuite fermer la fenêtre « HW Config »

4- Insérer et configurer une station s7-400 (Master)

4-1- Double-clic sur « Matériel » de la station S7-400 pour ouvrir la fenêtre « HW Config »

4-2-Dans la fenêtre « HW Config » :

SIMATIC 400   RACK-400  UR2

SIMATIC 400   PS-400  Standard PS-400  PS 405 10A 	 (position 1 dans RACK)

SIMATIC 400   CPU-400  CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XK00-0AB0	(position 3 dans RACK)

Dans la fenêtre « Propriétés - Interface PROFIBUS DP » : sélectionner « PROFIBUS(1) » et adresse=1   ok

Ajouter des entrées/sorties :

Entrées TOR : SIMATIC 400   SM-400  DI-400  DI32xDC 24V

Sorties TOR : SIMATIC 400   SM-400  DO-400  DO32xDC24V/0.5A

Entrées analogiques : SIMATIC 400   SM-400  AI-400  AI16x13Bit

Sorties analogiques : SIMATIC 400   SM-400  AO-400  AO8x13Bit

PROFIBUS DP  Stations déjà configurées  CPU 31x (glisser et déposer sur «PROFIBUS(1) Réseau maître DP (1) » )

Dans la fenêtre « Propriétés – Esclave DP »  Coupler l’esclave avec le maître

Dans la fenêtre « Propriétés – Esclave DP »  Configuration  Editer toutes les E/S précédemment configurées

Enregistrer et compiler ensuite fermer « HW Config ».

5- Programmation :

5-1- Programmation de la station S7-400 (maître)

5-1-1- Insérer un « Bloc de données » : DB10

5-1-2- Ouvrir et éditer le bloc de données « DB10 »

5-1-3-Programmer le bloc principal « OB1 » de la station s7-400 en utilisant le langage LIST

5-2- Programmation de la station S7-300 (esclave)

5-2-1- Insérer et éditer le « Bloc de données » : DB20

5-2-2- Programmation de la station S7-300 (esclave) en langage LIST

6- Configuration de la Station de périphérie décentralisée : ET 200M