TD2  Exercice   sur écartement des drains

Tout les étudiants de 1ere année Master de me remettre la solution  de l’exercice  avant le 08/04/2020.

Se référer au cours donnée sur l’écartement des drains  et le schéma ci-dessous

Mon e-mail :   abla.kessai@univ-biskra.dz

Estimer  l’écartement des drains d’une  zone dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Les vitesses d’infiltration   K1 , KS sont les même =  10-5 m/s

- la couche imperméable  au dessus du sol=2,5m,  les drains sont posés a une profondeur de 1m

- L’intensité de pluie critique = 0.8mm/h avec un coefficient d'écoulement 0.65

- Calculer la  profondeur de l’imperméable  au dessus des drains ?

- Calculer La profondeur admissible de la nappe  ( h) sachant que l’ascension capillaire est de 0.15m ( n)  et le niveau maximale de la nappe est de 0.4 ?

- Calculer la distance entre les drains ; On suppose pour une longueur de14 m la profondeur équivalente = 0.85

- Solution

L’écartement des drains d’une  zone dont les caractéristiques sont les suivantes :

- La profondeur au dessus des drains = P 2,5-1  = 1,5 m

- profondeur admissible de la nappe  ( h)= 1-0,4-0,15= 0,45m

- le débit caractéristique=

- q= ((1-e)/0.36).i

=1.44l/s/ha

E2 =   on applique l’équation  de Hoogoudt ,

- on utilise le tableau a double entrée  pour p = 1,5m et pour longueur de drain de 14m , on  la profondeur équivalente  « R »  est égale a 0.85