UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA

Faculté de science et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Filière : Génie Métallurgie

Niveau : M1

Module : Physico-chimie des surfaces

Travaux Dirigés N° :1

Rappel des valeurs de tension superficielle de l’eau (en dyne/cm) :

σeau,20°C = 72,8 et σeau,25°C = 72.

Exercice 1

- Déterminer le travail nécessaire à la formation d’une bulle d’eau savonneuse (σ  = 26,5 dyne/cm) de diamètre 5 cm à 25 °C.

- 1 cm3 d’eau est dispersé en gouttelettes d’un diamètre de 0,2 μm, à 20 °C et 1 atm.

Calculer l’augmentation d’enthalpie libre de cette eau.

Exercice 2

- On considère un liquide dont la tension superficielle dépend de la température selon la relation :
γ = 0,075 − 1,5 × 10⁻⁴ T
avec γ en J·m⁻² et T en K.
Une bulle d’air est formée dans ce liquide, de rayon r = 1,0 × 10⁻³ m.
(On rappelle qu’une bulle possède deux surfaces, intérieure et extérieure.)
Calculer le travail élémentaire pour créer la surface de la bulle.

On donne : δW = γ dA
et pour une bulle : A = 2 × 4πr²

- Déterminer la variation du travail de surface entre 20 °C et 60 °C.

On suppose que la température passe de T₁ = 293 K à T₂ = 333 K.
3. Interprétation thermodynamique :

- Quelle est la fonction thermodynamique la plus appropriée pour décrire cette transformation à pression constante et température variable ?

- Expliquer brièvement pourquoi.

Exercice 3

Quelle serait, en atmosphère, la pression nécessaire pour chasser l’eau ayant pénétré par capillarité dans un filtre en verre fritté dont les pores ont un diamètre de 0,1 μm à 20 °C ?

Exercice 4

- Comment  évoluera (comment se comportera) une goutte d’acide oléique (C18H34O2) lorsqu’elle est déposée sur une surface aqueuse propre.

- Même question pour une goutte de paraffine (CnH2n+2).

Données :

| Interface | Acide oléique | paraffine | Parafin/eau | Acide oléique/eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σ (mj/m2) | 28 | 25 | 55 | 15 |