Université Mohamed KHIDER   Biskra

Faculté des Sciences et Technologie                          Chargée du module : Dr N.BOULTIF

Département de génie mécanique

Série de TD N°2 : Transfert de chaleur 1

EXON°1

1-L’un des murs en briques d’une pièce d’un appartement a 4m de long, 3m de haut et 0.2m d’épaisseur. Calculer le flux de chaleur à travers ce mur lorsque la température extérieure est de 0°C. La pièce est maintenue à 20°C.

2- pour diminuer les déperditions calorifiques, on place contre le mur une plaque de liège de 2cm d’épaisseur. Calculer le nouveau flux de chaleur à travers le mur.

3- quel serait ce flux de chaleur si le mur était constitué de deux parois en briques de 8cm d’épaisseur chacune et séparées par une couche d’air de 4cm ?

On supposera que l’air reste immobile entre les deux parois.

On donne :

Conductivité thermique de la brique : λb=2.10-4 kcal/s.m.°C

Conductivité thermique de l’air : λa = 6.10-6 kcal/s.m.°C

Conductivité thermique du liège : λl = 7.10-5kcal/s.m.°C

EXON°2

Considérons une plaque de base d’un fer à repasser de 1200W d’épaisseur 0.5cm et une surface de 300cm2 la conductivité thermique λ= 15W/m°C.

La surface interne de la plaque de base est soumise à un flux thermique uniforme généré par une résistance interne. La surface externe perd de la chaleur à l’environnement à T=20°C par convection comme il est indiqué sur la figure.

Le coefficient de transfert de chaleur par convection h=80W/m2°C, on négligeant les pertes de chaleur par rayonnement.

- Ecrire l’expression de la variation de température dans la plaque de base du fer à repasser ?

- Evaluer les températures aux surfaces interne et externe.

EXON°3

Soit un tube en acier de coefficient de conductivité λt=19w/m°C ayant 2cm de diamètre intérieur et de 4cm de diamètre extérieur. Il est recouvert d’une couche isolante de 3cm d’épaisseur, en amiante, de conductivité thermique λa =0.2 w/m°C.

On considéré le régime est permanent.

- Écrire littéralement les résistances thermiques que doit vaincre le flux thermique avec leurs unités.

- Calculer la perte de chaleur par mètre de longueur de tube (en w/m), si la paroi intérieure du tube est à T1=600°C et la température de la paroi extérieure de l’isolant vaut T2=100°C.

- Calculer la température d’interface Ti entre l’isolant et le tube.

EXON°4

La répartition de T° pour le cas d’une sphère creuse de rayons R1(àT1) et R2(àT2) s’écrit :

T=-C1r+C2  Où r est la direction du flux thermique, C1 et C2 des constantes à déterminer.

Le matériau composant ce corps a pour conductivité thermique λI.

- Trouver la répartition de température lorsqu’il y a échange par convection (intérieur Tch , extérieur Tfr).

- Déterminer  l’expression générale du flux thermique correspondant.

- On isole ce corps avec un matériau de conductivité λ2, le rayon de cette enveloppe vaut R3.

- Ecrire la nouvelle expression du flux thermique.

- Application numérique : R1=0.095m ; R2=0.1m ; R3=0.15m ; Tch=200°C ; Tfr=15°C ; λ1= 60 kcal/h.m.°C ; hch=104 kcal/h.m2°C; hch= 10 kcal/h.m2°C.