Université Mohamed KHIDER   Biskra

Faculté des Sciences et Technologie                          Chargée du module Mme  N.BOULTIF

Département de génie mécanique

Série de TD N°3 : Transfert de chaleur (1)

Exercice N° 1

Soit Un mur composite avec les dimensions figurées sur le dessin ci-dessous. Les conductivités thermiques des matériaux des parois sont : λA=λF=2W/ (m K), λB=8W/ (m K), λC=20 W/ (m K), λD = 15 W/ (m K) et λE=35W/(m k) . Les températures sur les surfaces droite et gauche sont 100°C et 300°C respectivement.

Déterminer :

- le taux de transfert de chaleur à travers ce mur.

- Les températures (TB, TF).

Exercice N°2

Un mur plan de 7,5cm d’épaisseur est le siège d’une génération de chaleur interne de 105 W/m 3. Une face du mur est parfaitement isolée, tandis que l‘autre est exposée à un environnement à 90°C. le coefficient d’échange thermique par convection entre le mur est l’environnement est de 500W/m2 K. Sachant que la conductivité thermique du matériau constituant e mur est de 12W/m K.

Déterminer la température maximale atteinte à ‘intérieur de mur.

Exercice N°3

Soit une ailette rectangulaire de longueur infinie, d’épaisseur e, de conductivité λ, fixée à la paroi mère (à Tp) par sa largeur b. la direction x du flux thermique se fait donc selon sa longueur. Le coefficient d’échange avec le milieu ambiant (à Ta) vaut h. dans le cas où e<<b.

- Déterminer l’expression générale de la distribution de température à travers l’ailette en explicitant m.

- En déduire le flux évacué grâce à cette ailette.

- Application numérique.

Tp=593°C ; Ta= 38°C ; h=73.2kcal/hm2°C ; λ=22.3kcal/hm°C ; b=25mm ; et  e=1mm