Université Mohammed Khider de Biskra

Faculté des Sciences et de la Technologie

2éme Licence

Module : TP Logique combinatoire et séquentielle

TP n°2 : Les opérateurs d’aiguillage

- Objectif du TP

- Réalisation de circuits combinatoires à l’aide des portes logiques.

- Vérification du fonctionnement de décodeur, de multiplexeur et de démultiplexeur.

II.     Rappel théorique :

- Le décodeur

C’est un circuit qui délivre en sortie l’équivalent décimal de la combinaison binaire présente en entrée.

Exemple Décodeur 2→4 :

| A | B | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Le multiplexeur

Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de sélectionner une information parmi 2N valeurs en entrée Ei, par la commande des entrées d’adresse Ci.

Exemple multiplexeur 4→1 :

| C1 | C2 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | E0 |
| 0 | 1 | E1 |
| 1 | 0 | E2 |
| 1 | 1 | E3 |

- Le démultiplexeur

Il joue le rôle inverse d’un multiplexeur, il permet de faire passer une information dans l’une des sort ies selon les valeurs des entrées de commandes. Il possède :

Exemple démultiplexeur 1→4 :

| C1 | C0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 0 | 1 | 0 | 0 | I | 0 |
| 1 | 0 | 0 | I | 0 | 0 |
| 1 | 1 | I | 0 | 0 | 0 |

- Manipulation

Pour les circuits donnés précédemment:

- Donner l’expression simplifiée de la sortie

- Donner et réaliser le logigramme

- Vérifier les tables de verité

- Travail demandé : Simuler par ISIS de Proteus les circuits réalisés et comparer les résultats