Université Mohamed Khider Biskra

Faculté des sciences et de la technologie

Département: Génie Electrique

Matière : TP logique

TP n° 3: Operateurs de comparaison et operateurs  arithmétiques

I.      Objectif du TP

- Réalisation de quelques circuits combinatoires à l’aide des portes logiques.

- Simplification des fonctions booléennes pour la réduction du coût.

II.     Rappel théorique:

1. Comparateur:

Le comparateur est un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaire A et B

| A | B | I | E | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

A					   I

Comparateur		   E

B					   S

2. Additionneur binaire

2.1. Demi-additionneur

| A | B | S | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Le demi-additionneur (semi-adder ou half-adder) est

le circuit combinatoire qui réalise l’addition de deux

bits sans tenir compte d’une éventuelle retenue

précédente qu’on appellera par la suite  Report

ou Retenue C(carry). Sa table de vérité est la suivante :

A					  S

Demi-additionneur

B				              C

2.2. Additionneur complet

| Ci-1 | A | B | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

L’additionneur complet (Full-adder) est le circuit combinatoire qui réalise l’addition de deux bits et de la retenue précédente.

Le raisonnement est le même qu’en décimal. La table de vérité d’un additionneur de deux bits avec retenue est la suivante:

A 					   Si

B		Additionneur	               Ci

Ci-1

3. Soustracteur binaire

3.1. Demi-soustracteur

| A | B | D | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Le  demi-soustracteur(semi-subtractor  ou  half-subtractor)

est  le  circuit  combinatoire  qui  réalise  la soustraction de

deux bits sans tenir compte d’un éventuel emprunt précédent

qu’on appellera par la suite retenue R. la table de vérité

suivante représente les résultats de la différence D=A–B

et de la retenue R.

A               demi-soustraceur	          D

B					          R

| A | B | Ri-1 | Di | Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2. Soustracteur complet

Le soustracteur complet(Full-subtractor) est le circuit

combinatoire qui réalise la soustraction de deux bits

Ai et Bi et de l’emprunt précédente Ri-1. Sa table de

vérité est la suivante:

A 		soustracteur		    D	          B		  complet                        Ri	         Ri-1

- Manipulation

Pour les circuits donnés précédemment:

- Donner l’expression simplifiée de la sortie

- Donner et réaliser le logigramme

- Vérifier les tables de verité

- Travail demandé : Simuler par ISIS de Proteus les circuits réalisés et comparer les résultats