Université Mohammed Khider Biskra				         Année Universitaire : 2024-2025

Faculté des sciences et de la technologie – 2ème année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

TD N°4 : Transistor bipolaire à jonction (BJT)

Exercice 1:

Soit le circuit ci-dessous qui représente un amplificateur collecteur commun (émetteur suiveur).

Source d'entrée

vs

RL

Rg

vg

Charge

Emetteur suiveur

220

CC2

1

Transistor :

β=156, VBE0=0.7 V, h12=0,

h11=βVTICQ , h22-1=VAICQ, VA=90 V, VT=26 mV.

22 kΩ

67 kΩ

470 Ω

470 Ω

- Tracer la droite de charge statique.

- Calculer les coordonnées du point de repos Q : ICQ et VCEQ.

- Calculer la résistance d'entrée vue par la source.

- Calculer la résistance de sortie vue par la charge.

- Calculer le gain en courant en court-circuit GIS.

- Donner le schéma équivalent de l'amplificateur et déduire le gain en courant en charge.

Exercice 2:

Soit le montage à transistor bipolaire qui sert à contrôler un moteur M à travers un relais électromécanique. On utilise un capteur résistif RC dont la résistance est proportionnelle à la lumière. On donne :  RC_on=100 Ω (en présence de la lumière), RC_off=10 kΩ (en obscurité), RL=220 Ω, VBE0=0.7 V, VCEsat=0 et β=100.

- Calculer la valeur maximale de RB qui garantit le blocage de transistor.

- Calculer la valeur minimale de RB qui garantit la saturation de transistor.

- Calculer le courant qui parcours la bobine du relais lorsque le transistor est saturé.

NB: La diode roue libre D1 sert à protéger le circuit contre la surtension due à l'ouverture de la bobine lorsque le transistor passe de saturation au blocage.