2.2.3- Théorie de cisaillement maximum

« Théorie de Tresca » (1864)

La théorie de cisaillement maximum connue sous le nom de théorie de Tresca en (1864) a été développée au début par Coulomb (1773) appliquée au sol de fondation, la théorie stipule que l’écoulement se passe quand la contrainte de cisaillement sera égale à la contrainte de cisaillement d’écoulement en tension.

Dans un état triaxial de contrainte, les critères seront comme suit :

σ11-σ222=σ02=k				(6)

σ22-σ332=σ02=k				(7)

σ33-σ112=σ02=k				(8)

Où k est la contrainte d’écoulement dans le cisaillement pur.

Pour simplifier, considérons un état de contrainte bi-axial,

Assumons d’abord que σ11et  σ22sont en tension (voir fig.4a).

La représentation du cercle de Mohr est en (4b), le cisaillement maximum est trouvé égal à :

τmax=σ112 , ici pour l’écoulement on a : σ112=σ02			(9)

τmax=σ02

σ11

σ22

σ33=0

σ11

σ22

fig. (4.a)

fig.4- Théorie de cisaillement maximum

Contrainte normal en traction

De même si  σ11et  σ22 sont en compression, le cercle de Mohr sera présenté à gauche de  τ dans la figure (4b) et on aura :

σ222=σ02					(9.1)

Fig.4b-Théorie de cisaillement maximum

Contrainte normal en compression totale

Considérons maintenant le cas où σ11est une traction et σ22est une compression (voir figure 5a) du cercle de Mohr, dans ce cas on a :

fig.5.a- Théorie de cisaillement maximum

σ22en compression, σ11 en tension

τmax=σ22+σ112				(10)

σ22+σ112=σ02					(11)

L’équation (11) peut être écrite sous la forme :

σ11σ0-σ22σ0=±1					(12)

La représentation des équations (9), (9.1) et (12) donne un hexagone (voir fig.6).

Les équations (9) et (9.1) représentent le premier et le troisième quadrant et l’équation (12) représente le 2eme pourσ11(-), σ22(+) et le 4eme quadrant σ11(+),  σ11(-)

σ22σ0

1

(1,1)

σ11σ0

-1

1

-1

(-1,-1)

fig. 6- Hexagone de cisaillement maximum