6.1 Procédé de Linde simple :

historiquement, le système Linde-Hampson était le deuxième utilisé pour liquéfier les gaz (le système en cascade était le premier); bien qu'il soit le plus simple de tous les systèmes de liquéfaction.

afin d'analyser les performances du système, supposons des conditions: pas de chute de pression irréversible (sauf pour le détendeur), pas de fuite d'air ambiant, échangeur de chaleur 100% efficace.

- le gaz est d'abord comprimé des conditions ambiantes au point 1 de façon réversible et isotherme au point 2.

- le gaz passe ensuite à travers un échangeur de chaleur à pression constante (idéalement) dans lequel il échange de l'énergie avec le flux basse pression sortant jusqu'au point 3.

- du point 3 au point 4, le gaz se détend à travers un détendeur jusqu'à

p4 = p1

- au point 4, une partie du flux gazeux est à l'état liquide et est à l'état tiré (état liquide saturé), et le reste du gaz quitte le réservoir de liquide à l'état g (état vapeur saturée).

- ce gaz froid est enfin réchauffé à la température initiale en absorbant l'énergie à pression constante (idéalement) du flux haute pression entrant.

- La fraction liquide y :

Bilan enrgetique : mh2-mfhf-mgh1=0

mh2-mfhf-m-mfh1=0 ⇒ mh2- mh1-mfhf+mfh1=0

⇒ mh2-h1=mfhf-h1

⇒mfm=h2-h1hf-h1=y

- Le travail spécifique w0 par kg :

Selon le premier principe

q+w=∆h-∆ep+∆ec                             ∆ep=∆ec=0

⇒   q+w=∆h=h2-h1     mais  q=Tcs2-s1

Donc

w=h2-h1-Tcs2-s1   ⇒     w=Tcs1-s2-h1-h2

w0=wy=Tcs1-s2-h1-h2×h1-hfh1-h2

- (figure of merit) FOM

wmin=TCs1-sf-h1-hf          ⇒          FOM=wminw0