Chapitre 3. Échangeurs de chaleur et Chaudières

2éme leçon :

3.4.Principales températures dans un échangeur de chaleur :

Les principales températures nécessaires pour le dimensionnement d’un échangeur de chaleur à triple tube concentrique sont schématisées sur la figure ci-dessous.

Echangeur à contre- courant

Echangeur à co- courant

| Échangeur | ΔTF | ΔTC | ΔTe | ΔTs | ΔTmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contre -courant | TF,s - TF,e | TC,e – TC,s | TC,e– TF,s | TC,s – TF,e | TC,e – TF,e |
| Co-courant | TF,s - TF,e | TC,e – TC,s | TC,e– TF,e | TC,s – TF,s | TC,e – TF,e |

3.4.1.Évolution des températures dans les échangeurs

La température des fluides évolue pendant leur passage dans l’échangeur de chaleur, à moins que l’un des fluides subisse un changement de phase, dans ce cas la température de ce fluide reste constante.

Les figures suivantes montrent l’évolution des températures des deux fluides pour les trois cas : co-courant, contre-courant et avec changement de phase.

échangeur  avec changement de phase cas d’un "évaporateur"

3.5.Coefficient global d’échange global

Le transfert de chaleur du fluide chaud au fluide froid dans un échangeur se fait par :

- Convection fluide chaud-paroi : coefficient de convection hc.

- Conduction à travers la paroi : conductivité λ et épaisseur e.

- Convection fluide froid-paroi : coefficient de convection hf.

Le coefficient d’échange global propre est défini en fonction de la résistance thermique totale au transfert de chaleur entre deux fluides

On le détermine en prenant compte l’apport de chaque résistance à la résistance thermique totale

Pour la convection côté chaud :   1hiSi

Pour la convection côté froid :   1heSe

Pour la conduction :    eλ.   pour une plaque

et                               : lndedi2πλL pour le cas cylindrique

Il vient donc :

1KpropreS=1heSe+Rm+1hiSi

On remarque que la surface d’échange n’a pas toujours la même étendue au contact des deux fluides, donc il faut rapporter K à la surface d’échange du côté du fluide froid ou du côté du fluide chaud.

Par convention on rapporte le coefficient d’échange global propre K à la surface extérieure du tube, donc :

Pour une paroi cylindrique

Kpropre=11he+de2λlndedi+dedi1hi

Pour une paroi plane

Κpropre=11hi+eλ+1he

Avec :

he : coefficient d’échange de chaleur par convection côté extérieur en (W/m2.K).

hi : coefficient d’échange de chaleur par convection côté intérieur en (W/m2.K).

de, di : Diamètre interne et externe du tube en (m).

λ  : Conductivité thermique de la paroi en ( W/m.K).

e : l’épaisseur de la paroi plane (m)

Quand un échangeur est mit en service, il se produit des dépôts et des salissures à l’intérieur et à l’extérieur de la paroi séparatrice. En supposant que les dépôts se sont uniformément répartis sur les parois, le coefficient d’échange global devient :

1Keffectif=1Kpropre+Re+dediRi

Avec :

Re et Ri : résistance d’encrassement en m2 °C/W

- Ordre de grandeur de la résistance d’encrassement

- Ordre de grandeur de grandeur du coefficient d’échange global